PROST Zlín 2000 – projekční a inženýrská kancelář, Tř.T.Bati 1547, 760 01 Zlín, tel.: +420602716121, e-mail: tutsch@prost2000.cz

Dokumentace pro ohlášení stavebnímu úřadu a provádění stavby

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Rekonstrukce šatny

nám.T.G.Masaryka 2734, Zlín

parc.č.st.2637, k.ú.Zlín

Obsah projektové dokumentace (dle vyhl.č.405/2017 Sb.)

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

C.1	Situace širších vztahů

C.2	Zákres do katastrální mapy

C.3	Koordinační situace

D. Dokumentace objektů

E. Dokladová část

# A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě:

a) název stavby:	 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Rekonstrukce šatny

b) místo stavby:		 nám.T.G.Masaryka 2734, 760 01 Zlín, parc.č.st.2637, k.ú.Zlín

c) předmět projektové dokumentace:

rekonstrukce části objektu (šatny studentů)

A.1.2	Údaje o stavebníkovi:

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

nám.T.G.Masaryka 2734, 760 01 Zlín

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) zpracovatel	:	Ing.Petr Tutsch, PROST Zlín 2000, Tř.T.Bati 1547, 760 01 Zlín

IČ: 12294292

b) HIP:		 	Ing.Petr Tutsch, ČKAIT 1301126

c) zpracovatelé jednotlivých oddílů PD:

Ing.Petr Tutsch

Ing.Zbyněk Pospíšil

Jiří Odstrčil

Ing.David Polášek

Ing.Alena Hejmalová

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01	Rekonstrukce prostoru šaten

A.3	Seznam vstupních podkladů

  - požadavky investora (zadání, studie – projednaná)

  - doměření stávajícího stavu

  - všeobecný technický průzkum

  - původní projektová dokumentace

  - informace provozovatele objektu

  - ostatní informace známé v době zpracování PD

# B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1	Popis území stavby

a)  	Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území.

Předmětem předkládané projektové dokumentace pro ohlášení stavebnímu úřadu a provádění stavby je rekonstrukce stávajících šaten a jejich rozšíření v 1.NP v západní a střední části stávajícího objektu občanské vybavenosti nám.T.G.Masaryka 2734 ve Zlíně – gymnázia a jazykové školy.

Stávající šestipodlažní objekt je v poměrně velmi dobrém technickém stavu, v minulých letech byly provedeny základní stavební opravy vnějšího pláště, modernizace technického vybavení, rekonstrukce sociálního zařízení a vnitřních instalací. Objekt je historicky využíván pro vzdělávání. Dispoziční řešení a využití prostor se v posledním období měnilo minimálně, tomu odpovídá i charakter členění šestipodlažního trojtraktu na centrální chodbu a učebny se zázemím po obou stranách ve všech podlažích. Přístup do všech podlaží je schodišti v obou štítech budovy (CHÚC - A), včetně samostatných vstupů z obou stran budovy a výtahem ve východní části.

Stávající šatna studentů prošla v r.2011 rekonstrukcí; s ohledem na vysoké provozní zatížení z hlediska technického i morálního toto dosluhuje a neodpovídá zcela potřebám školy i poměrně vysokému standardu budovy; projevují se technické závady vybavení (šatní skříňky), mechanické poruchy kování požárních uzávěrů (dveře, včetně dveřních křídel), především je však naprosto nevyhovující počet sdílených šatních skříněk vždy společný pro 2 studenty.

Z tohoto důvodu investor přistupuje k celkové rekonstrukci stávající šatny, kdy původní prostory budou ponechány bez stavebních úprav (proběhne pouze výměna šatních skříněk v rámci interiéru 124+136 ks a oprava stávajících požárních uzávěrů), šatna bude dále plošně zvětšena o další navazující prostor z bývalé učebny, který navýší kapacitu o 85 půlených skříněk (170 míst). Součástí prací budou nové rozvody EPS + ER (využije se stávající ústředny EPS) s napojením na pult HZS ZK a oprava silnopr.elektroinstalace osvětlení včetně výměny svítidel (obojí v rámci prostoru celé šatny). V navazujících prostorách centrální chodby (č.m.103) a prostoru bufetu (č.m.125) bude provedena výměna podlahové krytiny PVC.

Do vnějšího pláště objektu se nezasahuje, dispoziční změny jsou minimální a omezují se pouze na vnitřní prostředí budovy, částečné rozšíření šatny je navrženo ze stávající učebny. Obecný charakter provozu školy se nemění. Z hlediska stavební činnosti se jedná o rekonstrukci stávajících prostor šatny studentů (včetně rozšíření) a výměnu podlahové nášlapné vrstvy chodby 1.NP.

b) 	Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

S ohledem na charakter rekonstrukce vnitřních prostor se neřeší.

c)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

S ohledem na charakter rekonstrukce vnitřních prostor se neřeší.

d)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou zapracována v projektové dokumentaci podle povahy v částech A, B, C a D. (Stanovisko NPÚ ÚOP Kroměříž, OK MMZL, KHS, HZS ZK)

e) 	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

V rámci zpracování projektu byl proveden stavebně technický průzkum a doměření, jako výchozí podklad sloužila původní dokumentace k objektu a jeho úpravám v minulém období.

f) 	Ochrana území podle jiných právních předpisů

Budova je vedena jako nemovitá kulturní památka a nachází se v památkové zóně.

g) 	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Lokalita není součástí záplavového a poddolovaného území.

h) 	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

S ohledem na charakter rekonstrukce vnitřních prostor se neřeší.

i)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

S ohledem na charakter rekonstrukce vnitřních prostor se neřeší.

j) 	Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

S ohledem na charakter rekonstrukce vnitřních prostor se neřeší.

k)	 Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

S ohledem na charakter rekonstrukce vnitřních prostor jsou a dále budou tyto napojeny na stávající rozvody vody, kanalizace, elektro a ústředního vytápění v rámci budovy.

Bezbariérový přístup je zajištěn v objektu stávajícím výtahem do všech podlaží budovy, jednotlivé podlaží jsou bezbariérové.

l)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou.

m)	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí (KN), na kterých se stavba umísťuje a provádí

| k.ú. | parc.č. | druh pozemku | m2 | vlastník | účel zastavění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zlín | st.2637 | zastavěná plocha a nádvoří | 1525 | Zlínský kraj | č.p.2734 budova občanského vybavení |

n)	Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)	 Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o stavební úpravy a rekonstrukci stávajícího prostoru šaten 1.NP v objektu č.p.2734.

b) 	Účel užívání stavby

Budova slouží jako gymnázium a jazyková škola, prostory rekonstruovaných šaten slouží pro studenty školy.

c)	Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nejsou.

e)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou zohledněna a zapracována v projektové dokumentaci podle jejich povahy a charakteru v jednotlivých oddílech A, B, C a D projektové dokumentace.  (Stanovisko NPÚ ÚOP Kroměříž, OK MMZL, KHS, HZS ZK)

f) 	Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Budova je vedena jako nemovitá kulturní památka a nachází se v památkové zóně.

g)	 Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavěná plocha stávajícího objektu:				1.525 m2

Celková podlahová plocha objektu:				8.165 m2

Podlahová plocha stávajících šaten:				172 m2

Podlahová plocha rozšíření šaten:				54 m2

Celková plocha rekonstrukce šaten: 172 + 54 m2		226 m2 (mimo plochy výměny PVC)

Obestavěný prostor rekonstruovaných místností:			893 m3

Počet jednotek jednotek v rámci stavebních úprav a rekonstrukce šatny:

|  | počet skříněk/úložných boxů | počet studentů | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| stávající stav | 368/368 | 736 | 2 studenti/ 1 box |
| navrhovaný stav celkem | 345/690(720*)) | 690(720*)) | 1 student/1 box *) rozšíření 30 ks trojskř. |
| z toho rozšíření č.m.132 | 85/170 | 170 |  |

Počet studentů školy se nemění, kapacita šatny je tedy s ohledem na počet studentů stejný. Zvětšením prostoru šaten dochází k lepšímu prostorovému uspořádání a možnosti zajistit pro každého studenta jeden samostatný úložný box, což za současné situace není možné (2 studenti/ 1 box). Z hlediska provozu školy nedochází k současnému nahromadění celkového počtu osob (tedy využití šatny všemi studenty současně), což není možné z hlediska časového rozvrhu zahájení a ukončení vyuky v rozmezí min.3 vyučovacích hodin i průběžného příchodu a odchodu jednotlivých studentů.

h) 	Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

S ohledem na charakter rekonstrukce vnitřních prostor při zachování původního rozsahu a funkčnosti se spotřeby médií, množství a druhy odpadů, včetně energetické náročnosti nemění.

Množství a druhy produkovaných odpadů budou likvidovány v rámci provozu celého objektuobjektu:

- běžný komunální odpad  … likvidace technickými službami

- odpadní vody kanalizace - likvidace veřejnou kanalizací na městskou ČOV

i)	 Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba bude zrealizovanána jako celek do 24 měsíců od vydání povolení k zahájení stavebních prací.

j)	 Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby: 5 mil.Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) 	 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

S ohledem na charakter rekonstrukce vnitřních prostor se neřeší.

b) 	Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

S ohledem na charakter stavebních úprav a rekonstrukce vnitřních prostor je řešeno v omezené míře. Do vnějšího vzhledu objektu se nezasahuje. Členění stávajících vnitřních prostor šaten vychází z existující dispozice (úprava z r.2011), s ohledem na vhodnější prostorové uspořádání se navrhuje zvětšení prostoru šatny o jednu místnost na úkor stávající učebny. V prostorách budou umístěny nové dělené šatní skříňky "Z",  které zajistí pro každého studenta 1 samostatný úložný box.

Konkrétní barevné řešení keramických obkladů včetně vzorku nutno předem předložit k posouzení NPÚ, ÚOP v Kroměříži.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení respektuje stávající charakter prostor - průchozí šatny studentů pro 690-720 osob. Počet studentů školy (tedy i kapacita šaten) se nemění.

Dispoziční řešení je patrné z výkresové dokumentace.

Celkové posouzení kapacity zařízení pro objekt školy je popsáno v kapitole B.2.1.g).

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Prostory šaten objektu jsou bezbariérově přístupné. Pro osoby s omezenou schopností pohybu mohou být využity krajní skříňky u vstupu do šaten s dostatečnou prostorovou rezervou,

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Je dána bezpečnostními předpisy, které souvisí charakterem objektu.

Při užívání stavby musí být respektovány platné vyhlášky a zákony. S ohledem na typ stavby nejsou požadována žádná zvláštní opatření na ochranu obyvatelstva. Z hlediska budoucího užívání stavby je povinností uživatele provozovat ji v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví a pro tento účel vypracovat patřičnou dokumentaci, která bude obsahovat tyto podmínky:

- dodržování provozního řádu

- dodržování podmínek provozu stanovenými technickými listy – protokoly pro jednotlivá zařízení

- provádění pravidelné údržby a technické prohlídky zařízení a konstrukcí

Interval kontrol, revizí a údržeb jednotlivých zařízení bude stanoven v předávacím protokolu daného zařízení. O každé provedené prohlídce, revizi, údržbě a opravě je nutno založit písemnou zprávu – protokol. 	Pro napojování, opravy a údržby el.zařízení mohou být povolány jen osoby, které mají k těmto úkolům potřebnou kvalifikaci.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) 	Stavební řešení,

b) 	Konstrukční a materiálové řešení,

Před zahájením stavebních prací bude potřeba prostory vyklidit (stávající šatní skříňky - demontáž a likvidace, vybavení učebny (sklad školy), demontovat stávající nevyužité  (případně nefunkční) instalace a zařizovací předměty. Dále bude nutné demontovat použitelné stávající výplně otvorů (dveře), případně uskladnit k repasi a následnému využití, nebo uložit jako náhradní prvky objektu. Konstrukce a zařizovací předměty, které zůstávají po dobu stavebních prací na místě, bude nutno řádně ochránit před poškozením (otopná tělesa, rozvody, zárubně, okna, parapety, prosklené stěny apod.).

Bourací práce se týkají pouze vnitřních prostorů objektu (dělící příčky a otvory do nich). Zásahy do nosných konstrukcí ani do obvodového pláště budovy a jeho vzhledu se neprovádějí.

Vlastní bourací práce budou prováděny v minimálním rozsahu a bude se jednat především o tyto práce:

  - demontáž stávajících šatních skříněk a vybavení učebny (cca 368 ks)

  - demontáž zařizovacích předmětů (baterie a umyvadlo ve třídě), demontáž svítidel a povrchových rozvodů elektro, případně EPS-ER, v místě bouraného otvoru mezi šatnami je potřeba přemístit stávající trasu rozvodů elektro (viz.část elektro)

  - vybourání příčky 150 mm (zdivo) dle výkresů

  - vybourání otvorů pro dveře 1100/1970 (3 ks)

  - demontáž dveřních křídel pro jejich výměnu nebo repasi (8 ks)

  - demontáž dveří včetně zárubně (1 ks) - zrušení dveří

  - stržení PVC z prostoru stávající učebny (rozšíření šatny) a místnosti 103 a 125 (výměna nášlapné vrstvy na chodbě), včetně očištění podkladu

  - drobné prostupy pro instalace dle potřeby profesí

  - začištění stropů a stěn

  - zvětšení otvoru pro dveře 900 mm na přístupu do WC pro T.P. ve 2.NP - střed

  - nadpraží vybouraných otvorů vyztužit prefa nosníky nebo ocel.nosníky HEA 100

  - prosklené stěny v horní části příček zachovat

  - v případě jakýchkoliv nejasností bude přizván ke konzultaci projektant

Stávající nosnou konstrukci objektu tvoří ŽB sloupy průměru 500 mm a ŽB žebrový strop.

Do nosných konstrukcí objektu není úpravami zasahováno, stejně jako do obvodových stěn, oken a opláštění.

Vertikální komunikační trasy budovy tvoří 2x schodiště u západní a východní štítové stěny. Prostor schodiště je vybaven požárními uzávěry EI se samozavíračem, panikovým kováním a  tvoří CHÚC typu A.

V blízkosti východního schodiště je výtah s možností přepravy T.P.

Do těchto konstrukcí není stavebními úpravami zasahováno.

Stávající stěny a příčky jsou tvořeny cihelnými příčkami převážně tl.150 a 100 mm, v prostoru stávající učebny jsou ze strany chodby tyto vyzděny do výše cca 2250 mm a po stropní konstrukci je stěna doplněna vnitřní dřevěnou prosklenou stěnou. Tento systém bude i nadále s ohledem na chrakter objektu plně zachován – s ohledem na PBŘ objektu je však ze strany budoucí šatny instalovat požární prosklenou předstěnu EI 45 DP1 a to v ploše celého zasklení.

Nové příčky jsou navrženy lehčené pórobetonové, v případě nevhodného přitížení mimo žebra stropu použít SDK (odkonzultuje TDI s NPÚ), tl. 150 mm se zvukovou minerální izolací a požární odolností. Dozdívky otvorů jsou provedeny podle potřeby z plných cihel P10/P15 nebo děrovaných P8/P10.

V upravovaných prostorách budou provedeny opravy stávajících podhledů – štukové omítky, která bude plošně vyspravena štukem po odstranění původních maleb a provedení nových instalací. Rozsah oprav je nutno posoudit přímo na stavbě. Rozvody instalací budou přiznány a podle potřeby opatřeny šedým nátěrem (upřesní architekt).

Nové stěny opatřit štukovou omítkou, stávající povrchy s omítkou očistit, vyspravit cca 25% + finální štuk (pod malby). V místech soklů vyrovnat podklad vystěrkováním dle potřeby.

Soklíky - keramický sokl nové dlažby 100 mm, PVC soklík nové PVC podlahy.

Ve všech dotčených prostorách bude provedena nová výmalba stěn i stropů (bílý odstín, zvýšená otěruvzdornost).

V prostoru rozšíření šatny (č.m.132, 133) bude položena nová keramická dlažba s kvalitním odolným spárováním (R9) a soklíkem 100 mm. Ve stávající části šaten bude stávající dlažba řádně očištěna a případné poškození vlastní dlažby nebo spárování opraveno.

V prostoru chodby a bufetu (č.m.103 a 125) bude vyměněna stávající nášlapná vrstva PVC za novou (uvažuje se PVC nebo obdoba - linoleum) + PVC soklík min.70 mm. V současné době dochází k degradaci povrchu podlahy jednak vysokým provozním zatížením a jednak částečně vlivem vlhkosti z nepodsklepené části objektu (minimální účinnost původní hydroizolace), na podlaze se tvoří matné zabarvené místa. S novou hydroizolací stavby se v této fázi neuvažuje (technicky i ekonomicky velmi náročné). V rámci výměny podlahové krytiny bude stávající podklad vyspraven a přebroušen, následně pak provedena hydroizolační stěrka nebo nátěr omezující vliv vzlínající vlhkosti. Na takto provedenou vrstvu (včetně soklíků) bude položena nová podlahová nášlapná vrstva (PVC, linoleum apod.). Systémová skladba bude upřesněna dle výběru dodavatele a projednána s TDI.

Pozor: konkrétní barevné řešení keramické dlažby a PVC včetně vzorku nutno předem předložit k posouzení NPÚ, ÚOP v Kroměříži.

Je uvažováno použití rozměrově, materiálově a vizuelně podobných materiálů, jaké jsou v prostorech nyní použity. Kvalita materiálů musí odpovídat účelu použití a vysokému stupni zatížení. Vybraný dodavatel předloží vzorky materiálu investorovi k výběru a odsouhlasení.

Do stávající vnějších výplní (okna a prosklené stěny) se nezasahuje.

Ve stávajících prostorách šaten budou vyměněny plné hladké požární dveřní křídla včetně kování, v současné době jsou značně opotřebované vlivem provozního zatížení. Výměna proběhne za stejný typ (EW 30 DP3-C, PK ... paniková hrazda ve směru úniku), zárubně zachovat a opatřit novým nátěrem.

V novém prostoru šaten budou osazeny nové plné hladké požární dveře 1100/1970 EW 30 DP3-C, S200, PK (paniková hrazda ve směru úniku, kouřotěsné), do dělícího prostoru č.m.133 pak dveře EW 30 DP3 (600/1970). Dveře jsou osazeny včetně kovové FeZn zárubně a opatřeny bílým nátěrem.

Pozor: všechny výrobky jsou vystaveny vysokému stupni provozního zatížení, z tohoto hlediska je nutné zvolit odpovídající typ a provedení výrobků (dveřní křídlo i kování).

V prostoru stávající učebny je stěna ze strany chodby od výšky cca 2250 mm po stropní konstrukci doplněna vnitřní dřevěnou prosklenou stěnou (nadsvětlíkem). Tento systém bude i nadále  zachován – s ohledem na PBŘ objektu je však ze strany budoucí šatny instalovat pevnou požární prosklenou předstěnu EI 45 DP1 s hliníkovým rámem a to v ploše celého zasklení. Rozměry je potřeba doměřit na místě, dodavatel upřesní možnosti členění konstrukce (viz.výpis výrobků - dvě varianty).

Do stávajících nadsvětlíků s požární odolností ve stávající části šaten se nezasahuje.

V prostoru šaten bude instalováno celkem 345 dvojskříněk v provedení "Z" s rozměry 400/500/1800+ podnož 200 mm (celkem 690 míst). Provedení HPL - kompaktní laminátová deska 4 a 8 mm, hliníkové profily, vysoká odolnost provedení (!), FAB, barevné řešení podle vzorníku dodavatele. S ohledem na skutečné rozměry objektu je potřeba uvažovat s možností atyp rozměrů některých krajních skříněk - rozměry sestav doměřit na místě.

V případě požadavku investora (před zahájením prací) bude max.30 ks skříněk řešeno jako trojskříňka s horizontálním členěním pro zvýšení kapacity na cca 720 míst, což odpovídá počtu studentů školy.

Stěrkové hydroizolace proti vlhkosti podlahy nepodsklepené části v místech nové nášlapné vrstvy PVC..

Z hlediska tepelných izolací do vnějšího pláště budovy není zasahováno a jiné opatření nemá smysl realizovat. V

Z hlediska akustiky je stávající dělení výukových prostor definováno současným dispozičním členěním podlaží, dělící stěny tvoří zděné cihelné příčky 150 mm, u kterých lze očekávat Rw cca. 47 dB. V novém prostoru šatny, která sousedí s učebnou, je navržena zděná konstrukce 150 mm, případně SDK s dvojtým oboustranným opláštěním a minerální akustickou izolací.

Zařízení splňuje požadavky na vnitřní i venkovní chráněné prostory.

Objekt bude vybaven výstražnými značkami a tabulkami dle PBŘ.

Prostupy instalací a rozvodů přes požárně dělící konstrukce budou utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru (7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004,8).

Typy interiérového vybavení, koncové prvky, dlažby a nášlapné vrstvy podlah budou odsouhlaseny (upřesněny) investorem nebo architektem interiérů. Dlažby se předpokládají ve formátu 300/300 mm, slinutý šedý - béžový odstín, vše mat, obdoba stávajícího povrchu šaten, PVC podlaha modrý mramorovaný povrch - obdoba stávajícího povrchu.

Během prací je nutné zajistit ochranu stávajících rozvodů a instalací, do kterých není zasahováno a budou i nadále provozně-funkční pro objekt školy i dotčených prostor. Jedná se především o rozvody vody, kanalizaci a vytápění. Stávající otopná tělesa budou revidovány, zkontrolován jejich stav a funkčnost, včetně napojení na regulační systém. V rámci těchto prací je nutné počítat s drobnými opravami a úpravami (předpokládaný rozsah do 50 hod.ZS bude účtován dle skutečnosti).

c) 	Mechanická odolnost a stabilita

Zatížení konstrukce objektu (stropní konstrukce i svislé nosné prvky) odpovídá původnímu účelu využití a z hlediska konstrukčního se neuvažuje s její přitížení.

Předmětem projektové dokumentace není podrobnější posouzení stavu stávající nosné konstrukce, podle informací investora byla v minulosti stabilita a kvalita nosných prvků budovy odborně posouzena.

Zásahy do nosných konstrukcí nebudou prováděny, v případě bourání otvorů nosná konstrukce nesmí být v žádném případě oslabena. V případě nejasností nebo závažnějších zjištění během realizace stavby bude bezodkladně informován o daných skutečnostech projektant, který společně s dodavatelem, TDI a investorem rozhodne o dalším postupu prací. Jedná se především o práce bourací (bourání prostupů přes stěny – ASŘ, elektro) a dozdívky příček a otvorů.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) 	Technické řešení,

b) 	Výčet technických a technologických zařízení

V rekonstruovaných částech objektu se žádné významnější technické a technologické zařízení neumísťují, z běžných zařízení jsou to:

  - zdravotechnické vybavení prostor - demontáž umyvadla, ostatní stávající bez úprav (rozvody objektu)

  - vnitřní elektroinstalace - drobné úpravy s ohledem na bourání otvorů, jinak bez úprav

  - umělé osvětlení (svítidla) - nové el.rozvody osvětlení včetně svítidel a ovládání

  - vytápění – rozvody a otopná tělesa - stávající bez úprav, revize těles a ovládání

  - elektronické komunikace – nově EPS+ER, stávající ústředna EPS s přepojením na pult HZS ZK

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Viz.samostatný oddíl D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.

Stavební úpravy jsou z hlediska PBŘ objektu vyhovující, požární odstupy objektu se nemění.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

S ohledem na charakter rekonstrukce vnitřních prostor se stávající stav nemění. Výraznějších úspor energií nelze v tomto případě běžnými prostředky dosáhnou.

V projektu je uvažováno s úspornými LED svítidly a z pohledu úspor vhodněji nově navrženým ovládám osvětlení prostoru šaten.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Charakter objektu definuje způsob užívání a parametry nutné k zajištění jeho provozu.

Prostory šaten jsou větrány přirozeně otevíravými okny do fasády objektu - stávající stav. S ohledem na severní stranu objektu je toto řešení vyhovující i z hlediska případných tepelných zisků těmito prosklenými prvky. Obsluhu větracích křídel (oken) zajišťuje technický pracovník školy (údržba - školník) dle potřeby. Vybavení prostor šaten nuceným větráním je s hlediska památkového objektu velmi problematické i finančně náročné, v současné době prakticky nereálné.

Osvětlení je zajištěno stropními LED svítidly i nouzovým osvětlením s dostatečnou intenzitou odpovídající hygienickým předpisům a požadavkům investora. (Viz.výpočet osvětlení.)

Vytápění prostor i ohřev TUV je řešen centrální stávající pro celý objekt a nemění se.

Významnější zdroje hluku a prašnosti se v objektu (a rekonstruovaných prostorách) nevyskytují.

Posouzení celkové kapacity společné šatny v rámci celé školy:

- kapacita školy 400-420 žen (studentky), 280-290 mužů (studenti) ... celkem 680-720 osob

|  | počet skříněk/úložných boxů | počet studentů | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| stávající stav | 368/368 | 736 | 2 studenti/ 1 box |
| navrhovaný stav celkem | 345/690(720*)) | 690(720*)) | 1 student/1 box *) rozšíření 30 ks trojskř. |
| z toho rozšíření č.m.132 | 85/170 | 170 |  |

*) rozšíření 30 ks trojskříněk místo dvouskříněk by bylo realizováno v případě požadavku investora před zahájením prací, rozhodnuto bude na základě předpokladu kapacity školy v následujících letech

Navrhovaný počet skříněk a kapacita šatny je vyhovující.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) 	Ochrana před pronikáním radonu z podloží

S ohledem na charakter rekonstrukce vnitřních prostor se neřeší.

Další škodlivé účinky ani vlivy nejsou projektantovi v tomto okamžiku známy.

b) 	Ochrana před bludnými proudy

Objekt nevyžaduje ochranu.

c) 	Ochrana před technickou seizmicitou

V dosažitelné vzdálenosti od objektu se zdroje technické seizmicity nevyskytují.

d) 	Ochrana před hlukem

Šatny školy nejsou chráněné prostory. Vliv provozu těchto prostor na okolí je zanedbatelný.

e) 	Protipovodňová opatření

Neřeší se.

f) 	Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Nejsou

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) 	Napojovací místa technické infrastruktury

Napojení v rámci stávajícího objektu – viz.oddíl elektro, EPS+ER.

b) 	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Napojení v rámci stávajícího objektu – viz.oddíl elektro, EPS+ER. Parametry proti původnímu stavu se nemění.

B.4 Dopravní řešení

a) 	Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Neřeší se, stávající stav. Přístup do všech pater objektu je bezbariérový - výtahem.

b) 	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

S ohledem na charakter rekonstrukce vnitřních prostor se neřeší. Stávající stav.

c) 	Doprava v klidu

S ohledem na charakter rekonstrukce vnitřních prostor se neřeší. Stávající stav.

d) 	Pěší a cyklistické stezky

S ohledem na charakter rekonstrukce vnitřních prostor se neřeší.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

S ohledem na charakter rekonstrukce vnitřních prostor se neřeší.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) 	Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

b) 	Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

c) 	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

d) 	Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

S ohledem na charakter rekonstrukce vnitřních prostor šaten se neřeší. Jedná se o stávající stav části objektu, který nemá v uvedeném smyslu vliv na životní prostředí a jeho ochranu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

S ohledem na charakter rekonstrukce vnitřních prostor nejsou kladeny požadavky na ochranu obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) 	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

- přípojka NN – napojení odběru pro stavbu na vnitřní rozvody objektu

- zdroj vody – stávající rozvod vodu v objektu

- splaškové vody – stávající WC v objektu

b) 	Odvodnění staveniště

Neřeší se.

c) 	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Z místní komunikace ul.Růmy.

d) 	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Rozsah staveniště bude na stávajících pozemcích investora (parc.č.2647, T.G.Masaryka č.p.2734) a veřejných plochách, které jsou dotčeny přístupem na staveniště (parc.č.1090/5, 1090/75, 1090/46), případně možností vnější dočasné skládky stavebního materiálu. Oplocení staveniště se neuvažuje, práce probíhají ve stávajícím objektu. Objekty zařízení staveniště (kanceláře, sklady) se předpokládají rovněž v rámci stávajícího objektu.

Během stavby se předpokládá používání spíše „malé mechanizace“, která odpovídá charakteru poměrně jednoduché malé stavby (malé míchačky, ruční nářadí apod.). Hlavní objemy stavebních prací se uvažují nákladními vozidly do 12 t. Dopravní trasy, zejména pro případnou těžší dopravu, budou vybraným dodavatelem stavby odsouhlaseny s příslušným orgánem státní správy.

V době realizace stavby bude vhodnými technologickými a organizačními opatřeními omezen vliv stavby na okolí, zejména z hlediska hluku a prašnosti. Případné nezbytné provádění prací mimo běžnou pracovní dobu, o svátcích, volných dnech apod.bude konzultováno s hygienickou službou.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech  LA eq T nebude přesahovat 60 dB (50 +10 dB korekce pro provádění staveb) v době od 7.00-21.00 hod. Pracovní činnost na stavbě (pracovní doba) se bude pohybovat od 7.00-18.00 hod. Staveniště ve venkovním prostoru – dočasný sklad materiálu - bude opatřeno pevným ohrazením a označením.

Doprava materiálu a zásobování stavby nepředstavuje významné zvýšení ekvivalentní hladiny hluku neboť se vzhledem k  rozsahu stavby nepředpokládá, že nárůst počtu nákladních vozidel překročí počet 1-2 vozidel/den. To představuje zvýšení průměrné hodinové intenzity přibližně o 0.2-0.5 vozidlo /hod. Výpočtem podle závazné metodiky MŽP 3/96 lze zjistit, že tato změna vyvolá v přilehlých chráněných místech pouze zanedbatelné zvýšení ekvivalentní hladiny.

e) 	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Po dobu výstavby budou učiněna opatření proti zamezení šíření hluku a prašnosti do okolí. Vhodným postupem prací a technologickými předpoklady bude minimalizován dopad stavebních prací na nejbližší okolí i vnitřní prostředí budovy. Stavební práce budou v převážné míře probíhat mimo provoz školy (o prázdninách). Pracovní doba bude omezena na dobu 7.00-18.00 hod v pracovní dny a dopolední hodiny v době pracovního volna.

Asanace, demolice a kácení není uvažováno.

f) 	Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Staveniště je vymezeno pozemkema objektem investora. Případný dočasný zábor jiných ploch, např.pro dočasné skladování, upřesní vybraný dodavatel stavby a na své náklady projedná a zajistí s majitelem.

g) 	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou. Stavební práce budou probíhat mimo provoz školy.

h) 	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Přehled vzniklých odpadů, které souvisí s rozsahem činnosti původce a které se ukládají v místě činnosti.

Kat. číslo	Název odpadu			    		Kód odpadu	Způsob likvidace

15 01		Obaly

15 01 01	Sběrový papír (200 kg)					O	kontejner, sběrné suroviny

15 01 02	Obaly z plastů neznečistěné (200 kg)			O	kontejner, spalovna

17 01		Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01	Beton (500 kg)						O	skládka

17 01 02	Cihly (300 kg)					  	O	skládka

17 01 03	Tašky a keramické výrobky (200 kg)		  	O	kontejner, skládka

17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek		O	kontejner, skládka			a keram. výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06												   (500 kg)

17 02		Dřevo, sklo a plasty

17 02 01	Dřevo (300 kg)					  	O	kontejner, skládka

17 02 02	Sklo (50 kg)					  	O	kontejner, skládka,

17 02 03	Plasty (100 kg)					  	O	kontejner, spalovna

17 03		Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  	O	spalovna

(100 kg)

17 04		Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 07	Směsné kovy (200 kg)				   	O	kontejner, sběrné suroviny

17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10 (50 kg)			O	kontejner, sběrné suroviny

17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01		O	kontejner, sběrné suroviny		a 17 06 03 (50 kg)

17 09		Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 03	Jiné stavební a demoliční odpady (100 kg)		N	kontejner, skládka, spalovna		(včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)					        17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 	O	kontejner, spalovna, skládka		pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	(100 kg)

10 13 14	Odpadní beton a betonový kal (200 kg)			O	skládka

20 01         	Složky z odděleného sběru

0 01 21*	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (10 kg)	 	N	kontejner, autor.odběratel

Vybouraná stavební suť bude z hlediska požadavků zákona o odpadech roztříděna, částečně nabídnuta k dalšímu využití a teprve nevyužitelná složka bude uložena na řádně provozovanou skládku. Toto množství, vzhledem k charakteru novostavby bude minimální, cca do 8 m3.

Odpady budou shromažďovány a tříděny podle druhů na vyhrazených místech a pravidelně odváženy smluvními firmami. Konkrétní stanovení odběratelů odpadů, použitelných jako druhotné suroviny, provozovatelů skládek a zařízení pro zneškodňování odpadů bude provedeno v rámci přípravy stavby.

i) 	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Nejsou.

j) 	Ochrana životního prostředí při výstavbě

Negativní účinky stavby v době realizace budou minimalizovány. Po dobu výstavby je dodavatel povinen dodržovat podmínky pro ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek, bezpečnost práce, požární zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě dle platných právních předpisů. Při výstavbě musí být vyvíjena maximální snaha všech zúčastněných na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí v okolí stavby.

Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí dle Zákonů č.17/1991 Sb.,114/1992 Sb.a 244/1992 Sb.se neprovádí.

Řešení bude respektovat požadavky bezpečnosti práce (vyhl.ČBÚ 48/82 a platných ČSN).

Škodlivé látky se v objektu nebudou vyskytovat, a nebezpečné látky se neskladují.

k) 	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Je nutno zvýšeně dbát na dodržování platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně důrazu na používání ochranných pomůcek.

Při přípravě a provádění bouracích prací a prací s nimi souvisejícími je nutné se řídit vyhláškou č.324 Českého báňského úřadu ze den 31/6/1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích s platností od 1/11/1990.

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s prováděcí formou. Stavba zajistí viditelnou ceduli, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, vč. telefonického spojení.

Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběh stavby tato stavba pojištěna  (živelné pohromy, krádež atd.)

Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu technologických pravidel zpracovaných dodavatelem stavby. Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby.

O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku.

Zhotovitel stavby je povinen zamezit možnosti přístupu cizích osob a hlavně dětí na staveniště. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví platí Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č.324 ze dne 31.7.1990 a Vyhláška č. 48/1982 Sb. Tyto vyhlášky jednoznačně stanovují povinnosti dodavatelů staveb jaké podmínky musí vytvořit v rámci dodavatelské dokumentace a vlastního provádění stavby (prací) k zajištění bezpečnosti práce (při provádění zemních prací, zdění, pracích ve výškách atd.).

Z hlediska budoucího užívání stavby je povinností uživatele provozovat ji v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví a pro tento účel vypracovat patřičnou dokumentaci.

Pro napojování, opravy a údržby el. zařízení mohou být povolány jen osoby, které mají k těmto úkolům potřebnou kvalifikaci.

Podrobné zásady pro zajišťování bezpečnosti práce při stavbě jsou obsaženy v následujících předpisech:

- ČSN 73 3050 - Zemní práce. Zejména je nutno dbát čl. 11 a 12 o předání staveniště, čl. 16, 17 a 18 zabezpečení stávajících staveb.

- Vyhláška č. 324/1990 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu za dne 13. 4. 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- ČSN 34 3100 - Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

l) 	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nejsou. Stavební práce budou probíhat mimo provoz školy.

m) 	Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Doprava na stavbu místní komunikací ulice Růmy (asf.vozovka šířky cca 5.0 m).

n) 	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Nejsou stanoveny; během stavby budou zajištěny opatření pro minimalizaci dopadů stavební činnosti na okolní zástavbu a jejich provoz s ohledem na hluk, prašnost a dopravní zatížení. Stavba nebude prováděna v nočních hodinách a svátcích během (pracovní doba bude omezena na dobu 7.00-18.00 hod v pracovní dny a dopolední hodiny v době pracovního volna). Hlavní stavební práce budou probíhat mimo provoz školy.

o) 	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude realizována jako celek, předpokládá se celkové ukončení prací do 3 měsíců od zahájení prací, podrobnější harmonogram bude zpracován po dohodě s vybraným dodavatelem.

Plán kontrolních prohlídek - etapizace:

1. zahájení stavby a bourací práce

2. závěrečná kontrolní prohlídka dokončené stavby včetně příslušenství

Investor je povinen v předstihu informovat stavební úřad o termínu dokončení jednotlivých etap stavby a požádat o vykonání kontrolní prohlídky.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

S ohledem na charakter stavby se neřeší.

Zlín 12.2023 							Ing.Petr Tutsch – HIP

ČKAIT 1301126