PROST Zlín 2000 – projekční a inženýrská kancelář, Tř.T.Bati 1547, 760 01 Zlín, tel. +420602716121, e-mail: tutsch@prost2000.cz

Dokumentace pro ohlášení stavebnímu úřadu a provádění stavby

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Rekonstrukce šatny

nám.T.G.Masaryka 2734, Zlín

parc.č.st.2637, k.ú.Zlín

100	Technická zpráva					4A4

201	Půdorys 1.NP - stávající stav				5A4

202	Půdorys 1.NP - bourací práce				3A4

203	Půdorys 1.NP - navrhovaný stav			5A4

204	Řez příčný A-A						2A4

205	Dílčí půdorys 1.PP (pouze formát dwg)			2A4

206	Výpis výrobků						4A4

Specifikace prací, dodávek a služeb				přiloženo samostatně

# TECHNICKÁ ZPRÁVA – STAVEBNÍ ČÁST

Předmětem předkládané projektové dokumentace pro ohlášení stavebnímu úřadu a provádění stavby je rekonstrukce stávajících šaten a jejich rozšíření v 1.NP v západní a střední části stávajícího objektu občanské vybavenosti nám.T.G.Masaryka 2734 ve Zlíně – gymnázia a jazykové školy.

Stávající šestipodlažní objekt je v poměrně velmi dobrém technickém stavu, v minulých letech byly provedeny základní stavební opravy vnějšího pláště, modernizace technického vybavení, rekonstrukce sociálního zařízení a vnitřních instalací. Objekt je historicky využíván pro vzdělávání. Dispoziční řešení a využití prostor se v posledním období měnilo minimálně, tomu odpovídá i charakter členění šestipodlažního trojtraktu na centrální chodbu a učebny se zázemím po obou stranách ve všech podlažích. Přístup do všech podlaží je schodišti v obou štítech budovy (CHÚC - A), včetně samostatných vstupů z obou stran budovy a výtahem ve východní části.

Stávající šatna studentů prošla v r.2011 rekonstrukcí; s ohledem na vysoké provozní zatížení z hlediska technického i morálního toto dosluhuje a neodpovídá zcela potřebám školy i poměrně vysokému standardu budovy; projevují se technické závady vybavení (šatní skříňky), mechanické poruchy kování požárních uzávěrů (dveře, včetně dveřních křídel), především je však naprosto nevyhovující počet sdílených šatních skříněk vždy společný pro 2 studenty.

Z tohoto důvodu investor přistupuje k celkové rekonstrukci stávající šatny, kdy původní prostory budou ponechány bez stavebních úprav (proběhne pouze výměna šatních skříněk v rámci interiéru 124+136 ks a oprava stávajících požárních uzávěrů), šatna bude dále plošně zvětšena o další navazující prostor z bývalé učebny, který navýší kapacitu o 85 půlených skříněk (170 míst). Součástí prací budou nové rozvody EPS + ER (využije se stávající ústředny EPS) s napojením na pult HZS ZK a oprava silnopr.elektroinstalace osvětlení včetně výměny svítidel (obojí v rámci prostoru celé šatny). V navazujících prostorách centrální chodby (č.m.103) a prostoru bufetu (č.m.125) bude provedena výměna podlahové krytiny PVC.

- Bourací práce

Před zahájením stavebních prací bude potřeba prostory vyklidit (stávající šatní skříňky - demontáž a likvidace, vybavení učebny (sklad školy), demontovat stávající nevyužité  (případně nefunkční) instalace a zařizovací předměty. Dále bude nutné demontovat použitelné stávající výplně otvorů (dveře), případně uskladnit k repasi a následnému využití, nebo uložit jako náhradní prvky objektu. Konstrukce a zařizovací předměty, které zůstávají po dobu stavebních prací na místě, bude nutno řádně ochránit před poškozením (otopná tělesa, rozvody, zárubně, okna, parapety, prosklené stěny apod.).

Bourací práce se týkají pouze vnitřních prostorů objektu (dělící příčky a otvory do nich). Zásahy do nosných konstrukcí ani do obvodového pláště budovy a jeho vzhledu se neprovádějí.

Vlastní bourací práce budou prováděny v minimálním rozsahu a bude se jednat především o tyto práce:

  - demontáž stávajících šatních skříněk a vybavení učebny (cca 368 ks)

  - demontáž zařizovacích předmětů (baterie a umyvadlo ve třídě), demontáž svítidel a povrchových rozvodů elektro, případně EPS-ER, v místě bouraného otvoru mezi šatnami je potřeba přemístit stávající trasu rozvodů elektro (viz.část elektro)

  - vybourání příčky 150 mm (zdivo) dle výkresů

  - vybourání otvorů pro dveře 1100/1970 (3 ks)

  - demontáž dveřních křídel pro jejich výměnu nebo repasi (8 ks)

  - demontáž dveří včetně zárubně (1 ks) - zrušení dveří

  - stržení PVC z prostoru stávající učebny (rozšíření šatny) a místnosti 103 a 125 (výměna nášlapné vrstvy na chodbě), včetně očištění podkladu

  - drobné prostupy pro instalace dle potřeby profesí

  - začištění stropů a stěn

  - zvětšení otvoru pro dveře 900 mm na přístupu do WC pro T.P. ve 2.NP - střed

  - nadpraží vybouraných otvorů vyztužit prefa nosníky nebo ocel.nosníky HEA 100

  - prosklené stěny v horní části příček zachovat

  - v případě jakýchkoliv nejasností bude přizván ke konzultaci projektant

- Nosné konstrukce

Stávající nosnou konstrukci objektu tvoří ŽB sloupy průměru 500 mm a ŽB žebrový strop.

Do nosných konstrukcí objektu není úpravami zasahováno, stejně jako do obvodových stěn, oken a opláštění.

- Schodiště a komunikační uzly

Vertikální komunikační trasy budovy tvoří 2x schodiště u západní a východní štítové stěny. Prostor schodiště je vybaven požárními uzávěry EI se samozavíračem, panikovým kováním a  tvoří CHÚC typu A.

V blízkosti východního schodiště je výtah s možností přepravy T.P.

Do těchto konstrukcí není stavebními úpravami zasahováno.

- Stěny a příčky

Stávající stěny a příčky jsou tvořeny cihelnými příčkami převážně tl.150 a 100 mm, v prostoru stávající učebny jsou ze strany chodby tyto vyzděny do výše cca 2250 mm a po stropní konstrukci je stěna doplněna vnitřní dřevěnou prosklenou stěnou. Tento systém bude i nadále s ohledem na chrakter objektu plně zachován – s ohledem na PBŘ objektu je však ze strany budoucí šatny instalovat požární prosklenou předstěnu EI 45 DP1 a to v ploše celého zasklení.

Nové příčky jsou navrženy lehčené pórobetonové, v případě nevhodného přitížení mimo žebra stropu použít SDK (odkonzultuje TDI s NPÚ), tl. 150 mm se zvukovou minerální izolací a požární odolností. Dozdívky otvorů jsou provedeny podle potřeby z plných cihel P10/P15 nebo děrovaných P8/P10.

- Podhledy

V upravovaných prostorách budou provedeny opravy stávajících podhledů – štukové omítky, která bude plošně vyspravena štukem po odstranění původních maleb a provedení nových instalací. Rozsah oprav je nutno posoudit přímo na stavbě. Rozvody instalací budou přiznány a podle potřeby opatřeny šedým nátěrem (upřesní architekt).

- Povrchy konstrukcí

Nové stěny opatřit štukovou omítkou, stávající povrchy s omítkou očistit, vyspravit do 10% + finální štuk (pod malby). V místech soklů vyrovnat podklad vystěrkováním dle potřeby.

Soklíky - keramický sokl nové dlažby 100 mm, PVC soklík nové PVC podlahy.

Ve všech dotčených prostorách bude provedena nová výmalba stěn i stropů (bílý odstín, zvýšená otěruvzdornost).

- Podlahy

V prostoru rozšíření šatny (č.m.132, 133) bude položena nová keramická dlažba s kvalitním odolným spárováním (R9) a soklíkem 100 mm. Ve stávající části šaten bude stávající dlažba řádně očištěna a případné poškození vlastní dlažby nebo spárování opraveno.

V prostoru chodby a bufetu (č.m.103 a 125) bude vyměněna stávající nášlapná vrstva PVC za novou (uvažuje se PVC nebo obdoba - linoleum) + PVC soklík min.70 mm. V současné době dochází k degradaci povrchu podlahy jednak vysokým provozním zatížením a jednak částečně vlivem vlhkosti z nepodsklepené části objektu (minimální účinnost původní hydroizolace), na podlaze se tvoří matné zabarvené místa. S novou hydroizolací stavby se v této fázi neuvažuje (technicky i ekonomicky velmi náročné). V rámci výměny podlahové krytiny bude stávající podklad vyspraven a přebroušen, následně pak provedena hydroizolační stěrka nebo nátěr omezující vliv vzlínající vlhkosti. Na takto provedenou vrstvu (včetně soklíků) bude položena nová podlahová nášlapná vrstva (PVC, linoleum apod.). Systémová skladba bude upřesněna dle výběru dodavatele a projednána s TDI.

Pozor: konkrétní barevné řešení keramické dlažby a PVC včetně vzorku nutno předem předložit k posouzení NPÚ, ÚOP v Kroměříži.

Je uvažováno použití rozměrově, materiálově a vizuelně podobných materiálů, jaké jsou v prostorech nyní použity. Kvalita materiálů musí odpovídat účelu použití a vysokému stupni zatížení. Vybraný dodavatel předloží vzorky materiálu investorovi k výběru a odsouhlasení.

- Výplně otvorů

Do stávající vnějších výplní (okna a prosklené stěny) se nezasahuje.

Ve stávajících prostorách šaten budou vyměněny plné hladké požární dveřní křídla včetně kování, v současné době jsou značně opotřebované vlivem provozního zatížení. Výměna proběhne za stejný typ (EW 30 DP3-C, PK ... paniková hrazda ve směru úniku), zárubně zachovat a opatřit novým nátěrem.

V novém prostoru šaten budou osazeny nové plné hladké požární dveře 1100/1970 EW 30 DP3-C, S200, PK (paniková hrazda ve směru úniku, kouřotěsné), do dělícího prostoru č.m.133 pak dveře EW 30 DP3 (600/1970). Dveře jsou osazeny včetně kovové FeZn zárubně a opatřeny bílým nátěrem.

Pozor: všechny výrobky jsou vystaveny vysokému stupni provozního zatížení, z tohoto hlediska je nutné zvolit odpovídající typ a provedení výrobků (dveřní křídlo i kování).

V prostoru stávající učebny je stěna ze strany chodby od výšky cca 2250 mm po stropní konstrukci doplněna vnitřní dřevěnou prosklenou stěnou (nadsvětlíkem). Tento systém bude i nadále  zachován – s ohledem na PBŘ objektu je však ze strany budoucí šatny instalovat pevnou požární prosklenou předstěnu EI 45 DP1 s hliníkovým rámem a to v ploše celého zasklení. Rozměry je potřeba doměřit na místě, dodavatel upřesní možnosti členění konstrukce (viz.výpis výrobků - dvě varianty).

Do stávajících nadsvětlíků s požární odolností ve stávající části šaten se nezasahuje.

- Ostatní práce dodávky

V prostoru šaten bude instalováno celkem 345 dvojskříněk v provedení "Z" s rozměry 400/500/1800+ podnož 200 mm (celkem 690 míst). Provedení HPL - kompaktní laminátová deska 4 a 8 mm, hliníkové profily, vysoká odolnost provedení (!), FAB, barevné řešení podle vzorníku dodavatele. S ohledem na skutečné rozměry objektu je potřeba uvažovat s možností atyp rozměrů některých krajních skříněk - rozměry sestav doměřit na místě.

V případě požadavku investora (před zahájením prací) bude max.30 ks skříněk řešeno jako trojskříňka s horizontálním členěním pro zvýšení kapacity na cca 720 míst, což odpovídá počtu studentů školy.

- Izolace proti vodě

Stěrkové hydroizolace proti vlhkosti podlahy nepodsklepené části v místech nové nášlapné vrstvy PVC..

- Izolace tepelné a zvukové

Z hlediska tepelných izolací do vnějšího pláště budovy není zasahováno a jiné opatření nemá smysl realizovat. V

Z hlediska akustiky je stávající dělení výukových prostor definováno současným dispozičním členěním podlaží, dělící stěny tvoří zděné cihelné příčky 150 mm, u kterých lze očekávat Rw cca. 47 dB. V novém prostoru šatny, která sousedí s učebnou, je navržena zděná konstrukce 150 mm, případně SDK s dvojtým oboustranným opláštěním a minerální akustickou izolací.

Zařízení splňuje požadavky na vnitřní i venkovní chráněné prostory.

- Ostatní

Objekt bude vybaven výstražnými značkami a tabulkami dle PBŘ.

Prostupy instalací a rozvodů přes požárně dělící konstrukce budou utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru (7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004,8).

Typy interiérového vybavení, koncové prvky, dlažby a nášlapné vrstvy podlah budou odsouhlaseny (upřesněny) investorem nebo architektem interiérů. Dlažby se předpokládají ve formátu 300/300 mm, slinutý šedý - béžový odstín, vše mat, obdoba stávajícího povrchu šaten, PVC podlaha modrý mramorovaný povrch - obdoba stávajícího povrchu.

Stávající šatna

Stávající chodba

Během prací je nutné zajistit ochranu stávajících rozvodů a instalací, do kterých není zasahováno a budou i nadále provozně-funkční pro objekt školy i dotčených prostor. Jedná se především o rozvody vody, kanalizaci a vytápění. Stávající otopná tělesa budou revidovány, zkontrolován jejich stav a funkčnost, včetně napojení na regulační systém. V rámci těchto prací je nutné počítat s drobnými opravami a úpravami (předpokládaný rozsah do 50 hod.ZS bude účtován dle skutečnosti).

Zlín 12.2024							Ing.Petr Tutsch – HIP

ČKAIT 1301126