Poznámky k rozpočtu šatny TGM - neformální!!!

- jedná se o úpravu stávajících prostor v objektu ... záměrem je dostat do prostoru více skříněk, což se neobejde bez zabrání sousední učebny + ještě 1/2 modulu z další učebny (až po modul 06)

- součástí prací je 1 nová podlahovina v hlavní chodbě 103 a v místnosti 125 (PVC nebo obdoba)

1. bourání

- strhnout PVC v místnostech 103, 125 .... ale i ve 132 (původní učebny mají také PVC na zemi) , mělo by jít celkem o 263 + 16.2 + 55 m2  a nějaké soklíky, ty jsou také PVC

- zbourání příčky ve stávající učebně (cihelná 150 mm) + zrušit umyvadlo (to je zavěšeno na přizdívce, takže i tu přizdívku)

- vybourání otvorů pro nové dveře (nadpraží HEA 100 dl.1600 mm celkem 3 ks)

zrušení dveří (tedy včetně vybourání zárubně a pak dozdění otvoru) do místnosti 132

- demontáž stávajících dveřních křídel do stávajících šaten dle výpisu ... odstraní se dveřní křídlo a vymění se za nové (dveřní křídla asi zůstanou ve skladu školy pro případné využití); nahradí se novými křídly včetně kování

- stávající zabranou učebnu si vyklidí škola sama, nicméně tam možná zůstanou nějaké pevné věci (např.tabule), kterou bude potřeba demontovat ... takže nějaká drobná činnost dodavatele (do 10-15 hod.)

- je potřeba rozebrat stávající skříňky v šatnách .... rozebrat, odvoz, likvidace ... celkem 368 ks, je to nějaká dřevotříska

- nějaké očištění stěn, vyspravení maleb, drobné demontáže čehokoliv ... moc tam toho ale není

2. nové PVC 263 + 16.2 m2 + soklíky 75 mm ... problém je, že část budovy není podsklepená (cca 1/2) a hydroizolace už dávno nefunguje a na PVC se vlivem vlhkosti objevují fleky; z tohoto důvodu je navržená skladba výměny podlahové nášlapné vrstvy se stěrkou + nějakým hydroizolačním nátěrem .... nevím jakým, potřeboval bych to popsat obecně, dodavatel by pak navrhl možnosti podle poptávky dodavatelů "chemie", podle mne by hydroizolací bylo potřeba ošetřit cca 198 m2, zbytek je podsklepený a tam se vzlínající vlhkost neprojevuje (ale PVC + vyspravení podkladu bude v celé ploše, tedy 236 + 16.2 m2)

3. v místnostech 132 + 133 bude položena nová dlažba na očištěný a přebroušený podklad, do dveří vložit přechodové Al lišty ... 3 ks (může tam vzniknout drobný výškový rozdíl), pod dlažbou hydroizolační stěrka nebude; soklík keramika 100 mm

4, nové příčky lehký zdící materiál (např.YTONG) a dozdívky otvorů (cihla), zapravení vybouraných otvorů apod.

5. nové omítky nových stěn; stávající stěny oškrábat malby, nějaké malé vyspravení ploch stěn i stropů (do 10%)

- všechno vymalovat (místnosti 129, 130, 131, 132, 133

- chodba 103 a místnost 125 by se malovaly jen stěny

- zbylá učebna č.m.110 by se vymalovala celá včetně stropu, je v ní potřeba uvažovat i s novým soklíkem na nové stěně (posunuté)

6. nové dveřní křídla včetně kování do stávajících šaten (asi to nelze lépe specifikovat, ale jednoznačný požadavek je na kvalitu a vysokou životnost s ohledem na provozní zatížení ... to platí  i pro další výrobky T01, 02, 03), vše s požární odolností dle výpisu

7. nové dveře včetně zárubní FeZn + bílý nátěr do nové místnosti 132, vše požární, do chodby jsou kouřotěsné a se samozavíračem

8. drobná stavební výpomoc profesím

9. z hlediska ZTI a ÚV se nic nemění, ale nějak tam vložit cca 50 hodin práce hod.zúčtovací sazbou (raději nějakou nízkou) na drobné práce, které by souvisely se zakrytím těchto zařízení, drobné opravy radiátorů, možná bude potřeba posunout elektron.termostaty ....

10. úklid, likvidace suti, strženého PVC ....

11. co Vás dalšího napadne

12. do propočtu dát nové skříňky do šatny !!! ... 345, respektive 690 skříněk=míst ... výrobce se vysoutěží, požadujeme velmi odolné provedení HPL, vyvzorkovat materiál/barevnost