PROST Zlín 2000 – projekční a inženýrská kancelář, Tř.T.Bati 1547, 760 01 Zlín, tel. +420602716121, e-mail: tutsch@prost2000.cz

Dokumentace pro ohlášení stavebnímu úřadu a provádění stavby

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Rekonstrukce šatny

nám.T.G.Masaryka 2734, Zlín

parc.č.st.2637, k.ú.Zlín

# STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Předmětem předkládané projektové dokumentace pro ohlášení stavebnímu úřadu a provádění stavby je rekonstrukce stávajících šaten a jejich rozšíření v 1.NP v západní a střední části stávajícího objektu občanské vybavenosti nám.T.G.Masaryka 2734 ve Zlíně – gymnázia a jazykové školy.

- A. Technická zpráva

Stávající šestipodlažní objekt je v poměrně velmi dobrém technickém stavu, v minulých letech byly provedeny základní stavební opravy vnějšího pláště, modernizace technického vybavení, rekonstrukce sociálního zařízení a vnitřních instalací. Objekt je historicky využíván pro vzdělávání. Dispoziční řešení a využití prostor se v posledním období měnilo minimálně, tomu odpovídá i charakter členění šestipodlažního trojtraktu na centrální chodbu a učebny se zázemím po obou stranách ve všech podlažích. Přístup do všech podlaží je schodišti v obou štítech budovy (CHÚC - A), včetně samostatných vstupů z obou stran budovy a výtahem ve východní části.

Stávající šatna studentů prošla v r.2011 rekonstrukcí; s ohledem na vysoké provozní zatížení z hlediska technického i morálního toto dosluhuje a neodpovídá zcela potřebám školy i poměrně vysokému standardu budovy; projevují se technické závady vybavení (šatní skříňky), mechanické poruchy kování požárních uzávěrů (dveře, včetně dveřních křídel), především je však naprosto nevyhovující počet sdílených šatních skříněk vždy společný pro 2 studenty.

Z tohoto důvodu investor přistupuje k celkové rekonstrukci stávající šatny, kdy původní prostory budou ponechány bez stavebních úprav (proběhne pouze výměna šatních skříněk v rámci interiéru 124+136 ks a oprava stávajících požárních uzávěrů), šatna bude dále plošně zvětšena o další navazující prostor z bývalé učebny, který navýší kapacitu o 85 půlených skříněk (170 míst). Součástí prací budou nové rozvody EPS + ER (využije se stávající ústředny EPS) s napojením na pult HZS ZK a oprava silnopr.elektroinstalace osvětlení včetně výměny svítidel (obojí v rámci prostoru celé šatny). V navazujících prostorách centrální chodby (č.m.103) a prostoru bufetu (č.m.125) bude provedena výměna podlahové krytiny PVC.

Před zahájením stavebních prací bude potřeba prostory vyklidit (stávající šatní skříňky - demontáž a likvidace, vybavení učebny (sklad školy), demontovat stávající nevyužité  (případně nefunkční) instalace a zařizovací předměty. Dále bude nutné demontovat použitelné stávající výplně otvorů (dveře), případně uskladnit k repasi a následnému využití, nebo uložit jako náhradní prvky objektu. Konstrukce a zařizovací předměty, které zůstávají po dobu stavebních prací na místě, bude nutno řádně ochránit před poškozením (otopná tělesa, rozvody, zárubně, okna, parapety, prosklené stěny apod.).

Bourací práce se týkají pouze vnitřních prostorů objektu (dělící příčky a otvory do nich). Zásahy do nosných konstrukcí ani do obvodového pláště budovy a jeho vzhledu se neprovádějí.

Vlastní bourací práce budou prováděny v minimálním rozsahu a bude se jednat především o tyto práce:

  - demontáž stávajících šatních skříněk a vybavení učebny (cca 368 ks)

  - demontáž zařizovacích předmětů (baterie a umyvadlo ve třídě), demontáž svítidel a povrchových rozvodů elektro, případně EPS-ER, v místě bouraného otvoru mezi šatnami je potřeba přemístit stávající trasu rozvodů elektro (viz.část elektro)

  - vybourání příčky 150 mm (zdivo) dle výkresů

  - vybourání otvorů pro dveře 1100/1970 (3 ks)

  - demontáž dveřních křídel pro jejich výměnu nebo repasi (8 ks)

  - demontáž dveří včetně zárubně (1 ks) - zrušení dveří

  - stržení PVC z prostoru stávající učebny (rozšíření šatny) a místnosti 103 a 125 (výměna nášlapné vrstvy na chodbě), včetně očištění podkladu

  - drobné prostupy pro instalace dle potřeby profesí

  - začištění stropů a stěn

  - zvětšení otvoru pro dveře 900 mm na přístupu do WC pro T.P. ve 2.NP - střed

  - nadpraží vybouraných otvorů vyztužit prefa nosníky nebo ocel.nosníky HEA 100

  - prosklené stěny v horní části příček zachovat

  - v případě jakýchkoliv nejasností bude přizván ke konzultaci projektant

Stávající nosnou konstrukci objektu tvoří ŽB sloupy průměru 500 mm a ŽB žebrový strop.

Do nosných konstrukcí objektu není úpravami zasahováno, stejně jako do obvodových stěn, oken a opláštění.

Vertikální komunikační trasy budovy tvoří 2x schodiště u západní a východní štítové stěny. Prostor schodiště je vybaven požárními uzávěry EI se samozavíračem, panikovým kováním a  tvoří CHÚC typu A.

V blízkosti východního schodiště je výtah s možností přepravy T.P.

Do těchto konstrukcí není stavebními úpravami zasahováno.

Stávající stěny a příčky jsou tvořeny cihelnými příčkami převážně tl.150 a 100 mm, v prostoru stávající učebny jsou ze strany chodby tyto vyzděny do výše cca 2250 mm a po stropní konstrukci je stěna doplněna vnitřní dřevěnou prosklenou stěnou. Tento systém bude i nadále s ohledem na chrakter objektu plně zachován – s ohledem na PBŘ objektu je však ze strany budoucí šatny instalovat požární prosklenou předstěnu EI 45 DP1 a to v ploše celého zasklení.

Nové příčky jsou navrženy lehčené pórobetonové, v případě nevhodného přitížení mimo žebra stropu použít SDK (odkonzultuje TDI s NPÚ), tl. 150 mm se zvukovou minerální izolací a požární odolností. Dozdívky otvorů jsou provedeny podle potřeby z plných cihel P10/P15 nebo děrovaných P8/P10.

B. Výkresová část

Výkresová dokumentace je součástí stavebního řešení, samostatné výkresy této části se nedokládají. S ohledem na charakter stavebních úprav bez zásahů do nosných konstrukcí nejsou potřeba.

C. Statické posouzení

Statické posouzení s ohledem na navrhované stavební úpravy se nedokládá.

Zatížení konstrukce objektu (stropní konstrukce i svislé nosné prvky) odpovídá původnímu účelu využití a z hlediska konstrukčního se neuvažuje s její přitížení.

Předmětem projektové dokumentace není podrobnější posouzení stavu stávající nosné konstrukce, podle informací investora byla v minulosti stabilita a kvalita nosných prvků budovy odborně posouzena.

Zásahy do nosných konstrukcí nebudou prováděny, v případě bourání otvorů nosná konstrukce nesmí být v žádném případě oslabena. V případě nejasností nebo závažnějších zjištění během realizace stavby bude bezodkladně informován o daných skutečnostech projektant, který společně s dodavatelem, TDI a investorem rozhodne o dalším postupu prací. Jedná se především o práce bourací (bourání prostupů přes stěny – ASŘ, elektro) a dozdívky příček a otvorů.

D. Plán kontroly spolehlivosti konstrukce

Projektant doporučuje provádění kontroly hlavních nosných prvků konstrukce 1x za 5 let, ostatní nosné i nenosné prvky 1x za 10 let (kontroly potvrdit zápisem).

Zlín 12.2023							Ing.Petr Tutsch – HIP

ČKAIT 1301126